Математическое описание эффективности процесса гидродинамического пылезадержания пенным слоем на открытых источниках предприятий строительной индустрии

В.И. Беспалов, О.С. Гурова

Донской государственный технический университет

Аннотация: В статье представлена физическая сущность гидродинамического метода снижения загрязнения воздушной среды пенным способом, как наиболее эффективной технологии пылезадержания для открытых протяженных источников. Выполнено математическое описание с учетом физико-химических свойств пыли и пузырька пены, а также параметров возврата в технологическое сырье пылевых частиц за счет различных физических механизмов их захвата. Параметрическая зависимость эффективности обеспыливания как результирующего параметра пенного способа пылезадержания обеспечивает возможность прогнозного ее расчета для рассматриваемой технологии реализации процесса пылезадержания воздуха с учетом особенностей взаимодействия пыли со слоем пены.

Ключевые слова: Пылезадержание, пылевые частицы, пенный способ, слой пены, эффективность пылезадержания, ленточные транспортеры.

В настоящее время интенсивная эксплуатация, для которых одним из основных видов технологического оборудования являются, сопровождается повышенным образованием и выделением частиц [1].

Анализ результатов современных исследований [1-3] позволяет заключить, что наиболее эффективной технологией задержания неорганической пыли РМ2,5 и РМ10 с содержанием SiO2>70% для ленточных транспортеров предприятий строительной индустрии, прежде всего, заводов железобетонных изделий и конструкций (ЖБИиК), является гидродинамический метод на основе применения слоя пены. Однако научно обоснованное управление эффективностью этого процесса для обеспечения ПДК пыли возможно лишь на основе получения ее параметрической зависимости.

Так как сущность пылезадержания слоем пены заключается в экранировании источника пыли, выполненное нами его математическое описание учитывает свойства пузырьков пены, пылевых частиц и особенности физических механизмов их взаимодействия.

Eэф−пз=1−1−Еэф(1)−пз⋅1−Еэф(2)−пз⋅1−Еэф(3)−пзС учетом вероятностной реализации последовательных взаимозависимых физических механизмов взаимодействия пылевых частиц [4] со слоем пены эффективность пылезадержания в этом случае, может быть описана следующей зависимостью:

,            (1)

где Еэф(1)-пз, Еэф(2)-пз, Еэф(3)-пз – эффективности, обусловленные действием  соответственно инерционных сил; силами упругого взаимодействия и электрических сил.

Eэф(1)−пз=1−КинЭффективность Еэф(1)-пз зависит от коэффициента инерционного осаждения Кин и определяется по формуле:

.                                      (2)

Коэффициент Кин определяется [5]:

Кин=StkStk+A11- при условии, когда скорость пузырьков υп меньше скорости, при которой пузырьки дробятся υдр, то есть υп < υдр , по формуле:

,                                           (3)

- если же υп ≥ υдр, тогда процесс дробления пузырьков носит массовый характер и Еэф(1)-пз= 0.

Значение Stkкр зависит от формы объёма пены, расположенной в виде слоя над источником пылевыделения [5]. Кроме того, конфигурация самого источника пылевыделения также влияет на значение Stkкр.

В оценке значений коэффициента А11 у различных авторов  [5] наблюдаются определённые расхождения, которые можно объяснить зависимостью этого коэффициента от размеров частиц, скорости их движения, скорости пузырьков и ряда других факторов. С учетом экспериментальных данных и методики, представленных в работе [6], применительно к пенному способу получена зависимость коэффициента А11 от соотношения фактических размеров dч пылевых частиц и их критического размера dкр.

Процесс экранирования пылевых частиц слоем пены характеризуется эффективностью Eэф(2)-пз, величина которой зависит, главным образом, от свойств пены и скорости встречи пылевых частиц с пузырьками пены. С учетом результатов экспериментальных и теоретических исследований, представленных в работах [7,8], применительно к пенному слою величина  Eэф(2)-пз определяется по формуле:

Eэф(2)−пз=1−exp−0,693⋅υкрэυ2                                                                                            ,                         (4)

где υэкр – критическая скорость пылевой частицы, при которой пузырек пены может разрушиться при экранирующем (упругом) взаимодействии, м/с.

Значение υэкр можно определить на основе [130, 131] с учётом упругих свойств плёнки пузырька:

υкрэ=2π⋅σ⋅dчmч⋅δδкр⋅1+dчdп⋅dч+δкр−1

,           (5)

где δ, δкр – соответственно средняя и критическая толщина плёнок в пенных пузырьках, м;  mч – масса пылевой частицы, кг.

Eэф(3)−пз=1,7⋅10−3⋅q00,65,Захват частиц пыли пеной под действием электрических сил [9] характеризуется эффективностью Eэф(3)-пз. Анализ экспериментальных данных [9,10] позволил получить зависимость эффективности захвата пылевых частиц под действием электрических сил:

(6)

где q0 – удельный электрический заряд пены, Кл/м.

С учетом уравнений (2)-(6) зависимость (1) эффективности пылезадержания пенным способом с применением пенного слоя принимает вид:

Eэф−пз=1−dч⋅υ⋅ρчdч⋅υ⋅ρч+360⋅μв⋅l⋅⋅exp−7,48συ2⋅ρч⋅ldч+2,1dчdп⋅dч+4⋅10−7⋅1−1,7⋅10−3⋅q0,65

(7)

Таким образом, обеспечивается возможность прогнозного расчета эффективности пылезадержания слоем пены с учетом особенностей его взаимодействия с пылевым аэрозолем.

Литература

1. Беспалов В.И., Гурова О.С. Анализ возможных применений технологий обеспыливания воздуха на предприятиях строительной индустрии // Научное обозрение. Журнал, 2012, №6. С. 193-196.

2. Беспалов В.И., Гурова О.С., Самарская Н.С. Применение теории дисперсных систем для описания особенностей поведения токсичных компонентов отходящих и выхлопных газов стационарных и передвижных источников урбанизированных территорий // Инженерный вестник Дона, 2013, № 4 URL: ivdon.ru/ magazine/archive/n3y2013/ 1963.

3. Ann T.W. Yu, Yuzhe Wu, Bibo Zheng, Xiaoling Zhang, Liyin Shen (2014)    Identifying risk factors of urban-rural conflict inurbanization: A case of China. Habitat International, Volume 44. Рр. 177-185.

4. Bespalov VI, Gurova OS, Samarskaya NS, Lysova EP, Mishchenko AN (2014). Development of Physical and Energy Concept for Assessment and Selection of Technologies for Treatment of Emissions from Urban Environment Objects //Biosciences biotechnology research asia, December 2014. Рp.1615-1620.

5. Беспалов В.И., Гурова О.С., Юдина Н.В. и др. Совершенствование способов и средств обеспыливания воздушной среды бетоносмесительных отделений заводов железобетонных изделий и конструкций. – Ростов-на-Дону: изд-во Рост. гос. строит. ун-т, 2015.-126 с.

6. Беспалов В.И., Гурова О.С. Применение физико-энергетического подхода к описанию процесса загрязнения воздуха заводами железобетонных изделий и конструкций // Инженерный вестник Дона, 2013, № 3 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/ 1963.

7. Daniela Vallero. Fundamentals of Air Pollution fourth edition. Civil and Environmental Engineering Department Pratt School of Engineering Duke University, Durham, North Carolina, 2007. – 156 р.

- Романюк Т.Ф. Технология производства строительных материалов. - Томск: Федеральное агентство по образованию, Томский гос. архитектурно-строительный ун-т, 2006. - 154 с.

9.  Беспалов В.И., Гурова О.С., Самарская Н.С., Парамонова О.Н. Промышленная экология. - Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2009.-88 с.

10. Беспалов В.И., Гурова О.С., Мещеряков С.В. Процессы и аппараты снижения загрязнения воздушной среды. – Ростов-на-Дону: изд-во Рост. гос. строит. ун-т, 2014.-112 с.

References

1. Bespalov V.I., Gurova O.S. Nauchnoe obozrenie. 2012. №6.  Рр. 193-196.

2. Bespalov V.I., Gurova O.S., Samarskaja N.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, № 4.  URL: ivdon.ru/ magazine/ archive/n3y2013/ 1963.

3.Ann T.W. Yu, Yuzhe Wu, Bibo Zheng, Xiaoling Zhang, Liyin Shen (2014) Identifying risk factors of urban-rural conflict inurbanization: A case of China. Habitat International, Volume 44. Рр. 177-185.

4. Bespalov VI, Gurova OS, Samarskaya NS, Lysova EP, Mishchenko AN (2014). Biosciences biotechnology research asia, December 2014. Рр. 1615-1620.

5.  Bespalov V.I., Gurova O.S., Judina N.V. i dr. Sovershenstvovanie sposobov i sredstv obespylivanija vozdushnoj sredy betonosmesitel'nyh otdelenij zavodov zhelezobetonnyh izdelij i konstrukcij [The improvement of methods and means of dedusting and air pollution concrete mixing offices, factories of reinforced concrete products and structures]. Rostov-na-Donu: Rost. gos. stroit. un-t, 2015.126 р.

6. Bespalov V.I., Gurova O.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, № 3. URL: ivdon.ru/ magazine/ archive/n3y2013/ 1963.

7. Daniela Vallero. Fundamentals of Air Pollution fourth edition. Civil and Environmental Engineering Department Pratt School of Engineering Duke University, Durham, North Carolina, 2007. 156 р.

8.	Romanjuk T.F. Tehnologija proizvodstva stroitel'nyh materialov [Production technology of construction materials]. Tomsk: Federal'noe agentstvo po obrazovaniju, Tomskij gos. arhitekturno-stroitel'nyj un-t, 2006.154 р.

9.  Bespalov V.I., Gurova O.S., Samarskaja N.S., Paramonova O.N. Promyshlennaja jekologija [Industrial ecology]. Rostov n/D: Rost. gos. stroit. un-t, 2009. 88 р.

10. Bespalov V.I., Gurova O.S., Meshherjakov S.V. Processy i apparaty snizhenija zagrjaznenija vozdushnoj sredy [Processes and equipment for reduction of air pollution]. Rostov-na-Donu: Rost. gos. stroit. un-t, 2014.112 р.